# SD2000

(Vacuum Fluorescent Customer Display)

User’s Manual

안전상의 경고

◆ 제품의 본체 내부에 물이나 기타 이 물질이 들어가지 않도록 주의하세요.

◆ 제품이 고장 난 상태에서 사용하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

◆ 제품을 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

◆ 아답터는 공급된 제품만을 사용하세요.

◆ 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

Index

- SD2000 설치

- 적용 범위

- GENERAL SPECIFICATION

- DIMENSION

- 커넥터 사양

- COMMANDS

- SD2000 설치

1.1 내용물 확인

여러분의 SD2000 상자에 아래와 같은 내용물들이 포함 되어 있어야

합니다.내용물 중에서 손상되었거나 빠진 것이 있으면 공급업체에 문의

하십시오.

SD2000

User’s Manual

## SD2000

## AC Adapter

사용자 매뉴얼

1.2 데이터 케이블 연결

SD2000 9PIN D-SUB 케이블을 POS(Point of Sale)시스템 또는 PC에

연결하세요.

1.3 전원 공급단 연결

주의사항 :

SD2000으로부터 전원 공급 단이 연결 되어 있는 것과 상관없이 전원

공급 단은 전원 플러그에 연결되어 있지 않아야 합니다.

그렇지 않으면,전원장치나 SD2000이 손상을 입을 수 있습니다.

전원 공급 단의 전압과 전원플러그의 전압이 맞지 않으면 공급 처에

문의하시기 바랍니다. 또한 전원 코드를 꽂지 마십시오.

그렇지 않으면 전원 공급 단이나 SD2000이 손상을 입을 수 있습니다.

데이터 케이블을 제거 할 때는 전원 공급 단의 전원코드가 연결되어

있지않음을 확인하고 케이블을 제거 하십시오.

      - SD2000의 전원이 꺼져 있음을 반드시 확인하고,전원장치의 전원코드는 항상 플러그에 연결이 되어 있지 않아야 합니다.

      - 전원플러그에 사용되는 전압(정격 +5V)이 맞는지를 전원장치의 라벨을 보고 꼭 확인 하십시오.

      - 9PIN D-SUB에 DIN-JACK 있습니다. DIN-JACK에 AC Adapter를 연결하세요

2. 적용 범위

SD2000(VFD Customer Display)은 POS(Point of Sale)시스템,

번호 발행기 등 기타 데이터 표시용으로 사용할 수 있습니다.

3. GENERAL SPECIFICATION

| Item | SD2000 |  |
| --- | --- | --- |
| Display Method/Color | Vacuum Fluorescent Display/Blue Green |  |
| Resolution | 256 x 32 Dot Matrix |  |
| Brightness | 513 cd/m2 |  |
| Number of Character | 32 x 2 lines |  |
| Character Font Type | 8 x 16 Dot - International Font 16 x 16 Dot – Korean Font(KS5601) & Chinese Font(GB-2312) |  |
| Character mode | 8 x 16 Dot – Max. 32x2 Characters 16 x 16 Dot – Max. 16x2 Characters |  |
| Interface | RS-232 |  |
| Baud Rate | 4,800 ~ 19,200 bps(Jumper Setting) |  |
| Reliability MTBF | 25,000 hours |  |
| Environmental Condition | Operation Temperature | 0 ~ 70 ℃ |
|  | Operation Humidity | 20 ~ 85 % |
|  | Storage Temperature | -45 ~ 85℃ |
|  | Storage Humidity | 20 ~95% |
| Power/Current Consumption | 5V Vdc/Approx. 1A |  |
| Overall Demension | 208(W) x 34(D) x 82(H) |  |
| Weight | Approx. 560g |  |

4. Dimension

단위 : mm

Approx 82

Approx 145

Approx 208

32Φ

Approx.  350

5.컨넥터 사양

- AC Adaptor  Pin 사양

-

+

| Pin | 기능 |
| --- | --- |
| + | 5V,1A |
| - | GND |

- 9Pin D-SUB Pin 사양

| Pin No. | Signal Name | Function | Direction |
| --- | --- | --- | --- |
| Din-Jack | VCC | Power Supply(5V) | Input |
| 3 | RXD | Data Receive(Rs-232) | Input |
| 5 | GND | Ground | Input |
| 6,8 | SBUSY | Receive Busy | Output |

- 9Pin D-SUB(Female)에 Din Jack으로  Power Input을 할 수 있도록

설계 되어있습니다.

6. Command Detail

6-1  BS

[Name] :   Move cursor left

[Format] :  ASCII     BS

Dec       08

Hex       08

[Description] :  커서가 좌측으로 한 디지트 이동하고, 커서가

이동한 위치의 문자는 지워지지 않는다.

6-2  HT

[Name] :   Move cursor right

[Format] :  ASCII     HT

Dec       09

Hex       09

[Description] : 커서가 우측으로 한 디지트 이동한다.

6-3  LF

[Name] :   Move cursor down

[Format] :  ASCII     LF

Dec       10

Hex       0A

[Description] : 다음 라인으로 이동,x(칼럼) 위치는 변하지 않는다.

6-4  US LF

[Name] :   Move cursor up

[Format] :   ASCII     US    LF

Dec        31    10

Hex       1F    0A

[Description] : 다음 라인으로 이동,x(칼럼) 위치는 변하지 않는다.

6-5  HOM

[Name] :   Move cursor to home position

[Format] :    ASCII     HOM

Dec        11

Hex        0B

[Description] : 현재의 커서 위치에서 x=0,y=0(첫번째 디지트)로 이동한다.

6-6  CR

[Name] :   Move cursor to left-end position

[Format] :    ASCII     CR

Dec        13

Hex       0D

[Description] : 현재의 커서가 위치한 라인에서 x=0로 이동한다.

6-7  US CR

[Name] :   Move cursor to right-end position

[Format] :    ASCII     US    CR

Dec        31    13

Hex        1F   0D

[Range] : 8 x 16 font   x = 248

16 x 16 font  x = 240

[Description] :  현재의 커서가 위치 라인에서 마지막 디지트로

이동 한다.

6-8  US $ x y

[Name] :   Move cursor to specified position

[Format] :    ASCII     US    $    x     y

Dec       31    36   x     y

Hex       1F   24    x     y

[Range] :  0 ≤  x  ≤ 255, y = 0, or 1

[Description] : 커서 위치 조정.

6-9  CLR

[Name] :   Clear display screen

[Format] :  ASCII     CLR

Dec        12

Hex       0C

[Description] : 표시된 모든 문자 및 기호를 지우고 커서는

x=0,y=0(첫번째 디지트)로 이동한다.

6-10  CAN

[Name] :   Clear cursor line(실행시간 = 3ms)

[Format] :    ASCII     CAN

Dec        24

Hex        18

[Description] : 현재의 커서가 위치한 라인에 표시된 모든 문자를 지우고 커서는 x=0으로 이동한다.

6-11  ESC @

[Name] :   Initialize display

[Format] :   ASCII     ESC   @

Dec        27    64

Hex       1B    40

[Description] : Power On 초기상태로 모든 셋팅이 초기화된다.

6-12  ESC  t  n

[Name] :   Select character code table

[Format] :    ASCII     ESC     t      n

Dec        27     116     n

Hex       1B     74     n

[Range] :  0 ≤  n ≤ 5

| N | Font Set | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PC437(USA-Euro std) | Default |
| 1 | Katakana -Japanese |  |
| 2 | PC850(Mutilingual) |  |
| 3 | PC860(Portuguese) |  |
| 4 | PC863(Canadian-French) |  |
| 5 | PC865(Nordic) |  |

6-13  ESC  R  n

[Name] :   Select international character set

[Format] :    ASCII     ESC   R      n

Dec        27    52      n

Hex   S    1B    82     n

[Range] :  0 ≤  n ≤ 13

| N | Font Set | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | America | Default |
| 1 | France |  |
| 2 | Germany |  |
| 3 | England |  |
| 4 | Denmark 1 |  |
| 5 | Sweden |  |
| 6 | Italy |  |
| 7 | Spain 1 |  |
| 8 | Japan |  |
| 9 | Norway |  |
| 10 | Denmark 2 |  |
| 11 | Spain 2 |  |
| 12 | Latin America |  |
| 13 | Korea |  |

6-14  US MD1

[Name] :   Select normal display mode

[Format] :    ASCII     US    MD1

Dec        31      01

Hex       1F     01

[Description] :  커서는 x=0,y=0,(첫번째 디지트)로 이동하고 표시된

문자는 지워지지 않는다.

6-15  US MD3

[Name] :   Select horizontal scroll mode

[Format] :    ASCII     US    MD3

Dec        31     03

Hex       1F     03

[Description] :  현재 표시된 모든 문자가 한 디지트씩 왼쪽으로

이동하며, 새로운 문자는 마지막 디지트에

표시된다. 커서는 마지막 디지트에 남는다.

6-16  US  X   n

[Name] :   Brightness adjustment

[Format] :     ASCII     US    X      n

Dec       31    88      n

Hex       1F    58     n

[Range] :  0 ≤  n ≤ 4

| N | Brightness | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 % |  |
| 1 | 25 % |  |
| 2 | 50 % |  |
| 3 | 75 % |  |
| 4 | 100 % | Default |

6-17  US E n

[Name] :   Blink display screen

[Format] :   ASCII     US    E

Dec        31    69

Hex       1F    45

[Range] :  0 ≤  n ≤ 255

[Description] : 전체화면이 On,Off를 n 설정만큼 실행한다.

실행시간은 870ms이다.

6-18  US g n

[Name] :   Font select

[Format] :  ASCII     US    g      n

Dec        31    103     n

Hex       1F    67     n

[Range] :  1 ≤  n ≤ 3

[Description] : 폰트 선택

| N | Font | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 x 16 dot character | Default |
| 2 | 16 x 16 dot Korean font(KS-5601) |  |
| 3 | 16 x 16 dot Chinese font(GB-2312) |  |